CURSO DE ADMINISTRAÇÃO			        PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO – RESUMO 1

ADM1033 - GESTÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES II			Período 2009.1		Prof. Sales Vidal

O PLANO MESTRE DA PRODUÇÃO (PMP)

Vimos que o Planejamento Agregado define a alocação de recursos necessários, buscando-se emparelhar a produção com a demanda ao menor custo possível, referenciado a produtos ou grupos de produtos semelhantes. É o planejamento para o médio prazo – 06 a 12 meses.

No curto prazo a sua implementação efetiva exigirá a devida desagregação em produtos individuais: é o Plano Mestre de Produção – PMP, que vai definir quais itens serão produzidos e quanto de cada um, para um determinado período de tempo – dias, semanas ou meses.

O PMP irá compatibilizar as necessidades de produção com a capacidade disponível, principalmente se os produtos envolvidos exigirem muitas operações, em regime intermitente, com a utilização dos mesmos equipamentos nos processos de fabricação de diversos produtos.

PMP: definir quais produtos e quanto de cada um deverá ser produzido. O processo é conduzido por tentativas – cada PMP é confrontado com a capacidade necessária.

S    e    m    a    n    a    s

| Produtos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 500 |  |  | 400 |  |  | 500 |  |  | 400 |
| P2 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| P3 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 800 |
| P4 | 400 |  |  |  |  |  | 600 |  | 400 |  |
| P5 |  | 200 | 300 |  | 200 | 300 |  | 200 |  | 200 |

Geralmente, o PMP tem um aspecto simplificado, conforme mostrado acima. A partir do momento em que o PMP diz o que se vai fazer – quais produtos e quanto de cada um deles, começa então o problema de programar e controlar a produção para obedece-lo.

PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO – OBJETIVOS

- assegurar a qualidade especificada dos produtos;

- operar com níveis de produtividade desejados;

- reduzir custos operacionais e estoques;

- atender às necessidades dos clientes (internos e externos).

PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO – PROCESSOS

- ALOCAÇÃO DE CARGA: processo de distribuir as operações necessárias pelos diversos centros de trabalho;

- SEQUENCIAMENTO DE TAREFAS: processo de determinar a ordem na qual essas operações serão realizadas.

CONTROLE DA PRODUÇÃO – OBJETIVOS

Visa assegurar que as ordens de serviço sejam efetivamente cumpridas – da forma certa, nas quantidades e datas certas. Isto é obtido a partir de um bom sistema de informação (ler Resumo 6).

TÉCNICAS UTILIZADAS

A escolha das técnicas disponíveis para o desenvolvimento da Programação e Controle da Produção depende do tipo de Sistema de Produção envolvido:

- Sistemas de Produção Contínua: 	Linha de Montagem – com um só produto (alto volume de produção);

Linha de Montagem – com mais de um produto (volumes Intermediários);

- Sistemas de Produção Intermitente de muitos produtos (baixo volume de produção);

- Sistemas de Produção de Grandes Projetos.

[Moreira, Daniel A. Administração da produção e operações. São Paulo: Pioneira, 1996 (cap. 13)]