CURSO DE ADMINISTRAÇÃO		          	          PROGRAMAÇÃO PARA LINHA DE MONTAGEM - RESUMO 2

ADM1033 - GESTÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES II		   Período 2009.1		Prof. Sales Vidal

SISTEMAS DE PRODUÇÃO CONTÍNUA – LINHA DE MONTAGEM (FLUXO EM LINHA / PRODUÇÃO EM MASSA)

LINHA DE MONTAGEM COM UM SÓ PRODUTO

Neste caso a Programação da Produção já está totalmente definida: a alocação de carga (todas as operações necessárias já foram identificadas) e o sequenciamento de tarefas (a ordem de realização das tarefas já foram definidas, quando do “Balanceamento de Linha”).

LINHA DE MONTAGEM COM MAIS DE UM PRODUTO – SISTEMAS DE VOLUMES INTERMEDIÁRIOS

Diversos produtos fabricados na mesma Linha de Produção (Fluxo em Linha): a cada vez que um novo produto é programado, são necessárias mudanças na Linha – ajustes e preparação de máquinas, o que gera um Custo de Preparação.

Para diversos produtos produzido numa mesma Linha de Produção, o problema de da programação da produção envolve:

  - a Alocação de Carga: esta questão deverá já estar pré-definida – as operações já foram definidas quando do projeto

da Linha de Montagem (fluxo em linha);

  - a quantidade a produzir de cada produto: Lote Econômico de Fabricação – LEF e/ou outra técnica;

LEF – quantidade a fabricar que minimiza o Custo de Estoques

Custo de Estoques = Custos de Preparação + Custo de Manter Estoque

Cprep – Custo de Preparação

2 . D . Cprep

LEF  =      ---------------------				          Cm = p . (i + a)

Cm

p  –   preço unitário do item

i   –   taxa de juros (ao ano)

a  –   taxa de armazenagem

  - o Sequenciamento de Tarefas: em que ordem devem ser produzidos os produtos.

O sequenciamento afeta o Custo de Preparação: quando se passa de um produto a outro semelhante em termos de processamento, o Cprep é menor do que aquele referente a passagem de um produto a outro com características muito diferentes.

Técnica do TEMPO DE ESGOTAMENTO

É o tempo de duração do estoque daquele produto / item: é uma medida da urgência com que o produto deve ser fabricado, ou seja:

ESTOQUE DISPONÍVEL

TE  =   -------------------------------------

TAXA DE CONSUMO

CRITÉRIO: programa-se primeiro o produto de menor TE – aquele que primeiro terá seu estoque zerado.

Após o processamento do 1º produto processado / programado, novos cálculos de TE devem ser realizados par que se determine o próximo produto.

Ver Exemplo 13. 1 – (Daniel A. Moreira, pág. 394).

Observações

  - a técnica do TE é dita dinâmica porque programa um produto a cada rodada de produção;

  - esta técnica não leva em conta os Custos de Preparação, os Custos de Manter Estoques ou os Custos de Falta de Estoques;

  - os níveis de estoques (muito altos ou muito baixos) podem ser acompanhados / controlados calculando-se diversas rodadas de antecedência e definindo-se ações preventivas.

Para o caso de Linha de Montagem que processa apenas um produto (Sistemas de Altos Volumes), não há nada a fazer quanto à Programação da Produção, pois, tanto a Alocação de Carga (carregamento) quanto o Sequenciamento dos Trabalhos já estão devidamente determinados em função da configuração da própria Linha de Montagem.

Neste caso, resta tão somente estudar o Balanceamento de Linha, que corresponde ao projeto da Linha de Montagem: definir quantos Postos de Trabalho, a alocação das tarefas aos Postos de Trabalhos, a Eficiência da Linha, etc.

[Moreira, Daniel A.  Administração da produção e operações São Paulo: pioneira, 1996 (cap. 13)]